| Nombre del Producto (SIBOL) | AVENA CON LECHE Y AZUCAR |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40083 |
| Nombre Comercial del Producto | AVENA LIQUIDA UHT |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006.Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 5246 - Cumplir NTC 4433 - El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Bebida con leche entera higienizada y avena. - Sabor dulce a avena natural o sabores surtidos. - Olor característico. - Color blanco, cremoso. - Consistencia semilíquida - Sin materias y/o partículas extrañas. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes mínimos: - Leche entera higienizada, avena o harina de avena, azúcar Vida útil mínima: - 30 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5246. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Empaque y rotulado | - Caja en Tetra Pak o bolsa de polietileno, grado alimentario de primer uso.Si el empaque es en caja Tetra Pak, el producto se debe entregar con pitillo biodegradable (se debe anexar ficha técnica del pitillo) de acuerdo a lo requerido por la Entidad. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamente técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Presentación | - Presentación de 200 mililitros o centímetros cúbicos con pitillo biodegradable para empaque Tetra Pak - Paquete de 6 unidades. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | AVENA CON LECHE Y AZUCAR |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40083 |
| Nombre Comercial del Producto | AVENA LIQUIDA UHT SABOR CANELA |  |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 5246 - Cumplir NTC 4433 - El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Bebida con leche entera higienizada y avena, - Sabor dulce a avena natural y canela - Olor característico a canela - Color blanco a beige, cremoso. - Consistencia semilíquida. - Sin materias y/o partículas extrañas. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes mínimos: - Leche entera higienizada, avena o harina de avena, azúcar, sabor a canela Vida útil mínima: - Un (1) mes desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5246. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. - Cumplir Resolución 1407 de 2022. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; Resolución 2674 de 2013. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Empaque y rotulado | - Caja en Tetra Pak o bolsa de polietileno, grado alimentario de primer uso. - Si el empaque es en caja Tetra Pak, el producto se debe entregar con pitillo biodegradable (se debe anexar ficha técnica del pitillo) de acuerdo a lo requerido por la Entidad. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamente técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Presentación | - Presentación de 200 mililitros o centímetros cúbicos Paquete de 6 unidades con pitillo biodegradable para empaque Tetra Pak. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | AVENA CON LECHE Y AZUCAR |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40083 |
| Nombre Comercial del Producto | AVENA LIQUIDA DESLACTOSADA UHT |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 5246 - Cumplir NTC 4433 - El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Bebida con leche y avena, ultra alta temperatura. - Sabor dulce suave a avena natural o sabores surtidos. - Olor característico. - Color blanco, cremoso. - Consistencia líquida semiviscosa. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes mínimos: leche entera higienizada, avena o harina de avena, azúcar Vida útil mínima: - 30 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5246. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Empaque y rotulado | - Caja en Tetra Pak o bolsa de polietileno, grado alimentario de primer uso. - Si el empaque es en caja Tetra Pak, el producto se debe entregar con pitillo biodegradable (se debe anexar ficha técnica del pitillo) de acuerdo a lo requerido por la Entidad. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamente técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Presentación | - Presentación de 200 mililitros a 210 mililitros o centímetros cúbicos con pitillo biodegradable para empaque Tetra Pak - Paquete de 6 unidades. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | CREMA DE LECHE FRESCA |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40195 |
| Nombre Comercial del Producto | CREMA DE LECHE UHT |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 719 de 2015 - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 930. - Cumplir NTC 4433 - El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Es el producto higienizado y pasteurizado, obtenido por reposo o centrifugación de la leche, adicionado o no de cultivos lácticos específicos. - Sabor característico a leche. - Olor característico a leche. - Color blanco, cremoso. - Textura cremosa. - Sin materias y/o partículas extrañas. - Según su contenido en grasa láctea la crema de leche se clasificará en: rica en grasa, entera y semi entera. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Crema de leche, emulsificante, gelificantes, estabilizantes. Vida útil mínima: - Dos (2) meses desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 930. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura ambiente o refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; Resolución 2674 de 2013, Resolución 2505 de 2004. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Empaque y rotulado | - Caja en Tetra Pak o bolsa de polietileno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano”. Y la Resolución 557 de 2022, “Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 5109 de 2005 con relación al rotulado y etiquetado de alimentos”. - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 200 mililitros. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | CREMA DE LECHE FRESCA |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40195 |
| Nombre Comercial del Producto | CREMA DE LECHE UHT SEMIENTERA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 01804 de 1989 - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4143 de 2012 - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 930 - Cumplir NTC 4433 El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Es el producto higienizado y pasteurizado, obtenido por reposo o centrifugación de la leche, adicionado o no de cultivos lácticos específicos, reducida en grasa. - Sabor característico a leche. - Olor característico a leche. - Color blanco, cremoso. - Textura cremosa. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingrediente Mínimo: - Crema de leche reducida en grasa. Vida útil mínima: - Dos (2) meses desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 930. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; Resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Empaque y rotulado | - Caja en Tetra Pak o bolsa de polietileno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano”. Y la Resolución 557 de 2022, “Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 5109 de 2005 con relación al rotulado y etiquetado de alimentos”. - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano”Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 200 mililitros. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | QUESO FRESCO |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40526 |
| Nombre Comercial del Producto | CUAJADA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 5894:2011. - Cumplir NTC 750:2009. - Cumplir NTC 4433:2015. - El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Producto lácteo obtenido por la coagulación de la leche pasterizada por la acción del cuajo y la eliminación parcial del lacto suero. - Sabor y olor característico. - Color blanco. - Textura sólida y blanda. - Sin presencia de texturas viscosas, sabores extraños, presencia de babosidades y alto contenido de escurrido. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche pasteurizada entera, cloruro de calcio, cuajo enzimático. Vida útil mínima: - Doce (12) días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5894 Y NTC 750. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación en refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2476 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Producto empacado al vacío en empaque de polietileno, grado alimentario de primer uso, bien sellado. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 500 gramos. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | POSTRE INFANTIL A BASE DE LECHE |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 41426 |
| Nombre Comercial del Producto | HELADO |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 1239:2022. - Cumplir NTC 4433:2015. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - El helado es el producto lácteo higienizado, obtenido a partir de una mezcla de grasa, proteínas de la leche, edulcorantes, colorantes y saborizantes. - Sabores surtidos. - Sabor correspondiente al sabor declarado. - Olor correspondiente al sabor declarado - Color correspondiente al sabor declarado. - Textura consistente y firme (congelado), suave al paladar, sin grumos o fragmentos de hielo. - Sin materias y/o partículas extrañas. - El producto a suministrar debe ser de primera calidad. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche, grasa, edulcorante, colorante, saborizante. Vida útil mínima: - Cuatro (4) meses desde el momento de la entrega en la unidad operativa Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 1239. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación en CONGELACIÓN (-18ºC) - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2476 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Tarro de polipropileno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” - Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 600 mililitros |

| Nombre del Producto (SIBOL) | KUMIS |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40368 |
| Nombre Comercial del Producto | KUMIS |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 805:2005. - Cumplir NTC 4433:2015. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción de Streptococcus lactis o cremoris, los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. - Sabor ligeramente ácido. - Olor característico. - Color blanco. - Consistencia suave, homogénea y semifluida. - No deben presentarse separación de fases líquidas. - Sin materias y/o partículas extrañas - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil. Ingredientes Mínimos: - Leche entera, azúcar, fermentos lácticos. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 805. - Materia grasa % m/m: 2,5% mínimo entero, 1,5% mínimo semidescremado, 0,8% máximo descremado. - Sólidos lácteos no grasas % m/m, 7,0 mínimo - Acidez como ácido láctico % m/m: 0,60 – 1,20 % - Prueba de fosfatasa: negativo - El producto debe mantenerse refrigerado a temperatura entre 0 y 4°C. - Debe cumplir con la NTC 4433. Microbiología. Método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Bolsa de polietileno o polipropileno, grado alimentario de primer uso. - Vaso de polietileno, grado alimentario de primer uso (por solicitud del comitente comprador). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional” - Cumplir con la Resolución 834 de 2013 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano”. - Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 150 mililitros. - Paquete de 6 unidades - Empaque de 1000 mililitros. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | LECHE EN POLVO |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40379 |
| Nombre Comercial del Producto | LECHE EN POLVO DESCREMADA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Decreto 1673 de 2010. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022 - Cumplir NTC 1036:2022. - Cumplir NTC 4433:2015. - Contar con Certificación de Calidad o Certificación HACCP. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Leche de vaca deshidratada, mediante proceso de atomización – aire caliente - Producto al que se le ha retirado el contenido de grasa hasta un valor estandarizado. - Leche en polvo puede estar o no adicionada, enriquecida o fortificada con vitaminas y/o minerales. - Sin adición de suero lácteo, ni azúcar. - Sabor característico similar al de la leche fluida descremada, no rancio, no acido, no picante, no a sebo/o ni grasas extrañas. - Olor lácteo característico - Color de blanco a amarillo claro, homogéneo característico del producto. - Textura polvo ultrafino, sin materias y/o partículas extrañas ni apelmazamiento (grumos). - El producto a suministrar debe ser de primera calidad. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche entera o semidescremada higienizada. Vida útil mínima: - 6 meses desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 2310 de 1986. - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 1036. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Bolsa laminada de poliéster, aluminio y polietileno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano”. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 380 gramos. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | LECHE EN POLVO |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40379 |
| Nombre Comercial del Producto | LECHE EN POLVO ENTERA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Decreto 1673 de 2010. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 2492 de 2022 - Cumplir NTC 1036:2022. - Cumplir NTC 4433:2015. - Contar con Certificación de Calidad o Certificación HACCP. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Leche deshidratada, mediante proceso de atomización – aire caliente - Producto al cual se le ha retirado el contenido de grasa hasta un valor estandarizado. - Leche en polvo puede estar o no adicionada, enriquecida o fortificada con vitaminas y/o minerales. - Sin adición de suero lácteo, ni azúcar. - Sabor característico similar al de la leche fluida descremada, no rancio, no acido, no picante, no a sebo/o ni grasas extrañas. - Olor lácteo característico - Color de blanco a amarillo claro, homogéneo característico del producto. - Textura polvo ultrafino, sin materias y/o partículas extrañas ni apelmazamiento. - El producto a suministrar debe ser de primera calidad. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche entera higienizada, Vida útil mínima: - 6 meses desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 1036. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Bolsa laminada de poliéster, aluminio y polietileno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano”. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 380 gramos. - Empaque de 900 gramos. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | LECHE UHT |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40383 |
| Nombre Comercial del Producto | LECHE LIQUIDA ENTERA UHT |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir NTC 3856 - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Es el producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo, aplicado a la leche cruda o termizada a una temperatura entre 135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, de tal forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico en recipientes estériles con barreras a la luz y al oxígeno, cerrados herméticamente, para su posterior almacenamiento, con el fin de que se asegure la esterilidad comercial sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede ser comercializada a temperatura ambiente. - Leche UHT larga vida, puede estar o no adicionada, enriquecida o fortificada con vitaminas y/o minerales. - Sabor lácteo, cremoso, ligeramente dulce y cocido. - Olor lácteo, ligeramente cocido. - Color blanco. - Textura homogénea. - Ausencia de sustancias como neutralizantes, conservantes, adulterantes y de sueros lácteos adicionados. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes mínimos: - Leche entera, puede estar o no adicionada enriquecida o fortificada con vitaminas y/o minerales. Vida útil mínima: - 1 mes desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Decreto 616 de 2006. - Cumplir con los requisitos establecidos en NTC 3856 de 2004. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura ambiente. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Caja Tetra Pak, bolsa de polietileno o polipropileno, grado alimentario de primer uso. - En caso de que el empaque sea en caja Tetra Pak (para la presentación de 200 ml), el producto se debe entregar con pitillo biodegradable y de grado alimentario de primer uso (se debe anexar ficha técnica del pitillo). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”. - Cumplir con la Resolución 834 de 2013 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”.Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 200 mililitros - Empaque de 900 mililitros. - Empaque de 1000 mililitros. - Empaque de 1100 mililitros. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | LECHE UHT |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40383 |
| Nombre Comercial del Producto | LECHE LIQUIDA UHT DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 1407 de 2022. - Cumplir NTC 3856. - Cumplir NTC 4433 - Contar con Certificación de Calidad o Certificación HACCP. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Es el producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo, aplicado a la leche a una temperatura entre 135 °C a 150 °C y tiempos entre 2 y 4 segundos, de tal forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico en recipientes estériles con barreras a la luz y al oxígeno, cerrados herméticamente, para su posterior almacenamiento, con el fin de que se asegure la esterilidad comercial sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede ser comercializada a temperatura ambiente. - La leche semidescremada deslactosada es una leche ultra alta temperatura UHT larga vida a la que previo al empaque, se le ha transformado su azúcar o lactosa en un 80% en dos azúcares más sencillos (glucosa y galactosa), que facilitan su proceso digestivo, evitando molestias al organismo, también se le ha adicionado fibra, la cual juega un papel muy importante en el tracto gastrointestinal. Conservando todos los nutrientes naturales de la leche. - Sabor lácteo, ligeramente dulce y cocido. - Olor lácteo, ligeramente cocido. - Color blanco. - Textura homogénea. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil. Ingredientes Mínimos: - Leche semidescremada, puede estar o no adicionada, enriquecida o fortificada con vitaminas y/o minerales. Vida útil mínima: - 1 mes desde el momento de la entrega en la unidad operativa. - Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 3856. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2476 de 2013 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Caja Tetra Pak, bolsa de polietileno o polipropileno, grado alimentario de primer uso. - En caso de que el empaque sea en caja Tetra Pak (para la presentación de 200 ml), el producto se debe entregar con pitillo biodegradable y de grado alimentario de primer uso (se debe anexar ficha técnica del pitillo). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional” - Cumplir con la Resolución 834 de 2013 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano”. - Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 200 mililitros. - Empaque de 900 mililitros. - Empaque de 1000 mililitros. - Empaque de 1100 mililitros. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | LECHE PASTEURIZADA SABORIZADA |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40382 |
| Nombre Comercial del Producto | LECHE SABORIZADA UHT |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006 - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir NTC 1419 - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Bebida a base de leche de vaca higienizada. - Sabor acorde al declarado en el producto. - Olor característico a leche. - Color característico al sabor declarado del producto. - Textura líquida. - Sin materias y/o partículas extrañas. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimo: - Leche entera, azúcar, puede estar o no adicionada, enriquecida o fortificada con vitaminas y/o minerales Vida útil mínima: - 2 meses desde el momento de la entrega en la unidad operativa Características fisicoquímicas y microbiológicas: - Materia grasa % m/m: 2,5% mínimo entero; 1,5 % mínimo semidescremado; 0,5% máximo descremado. - Sólidos lácteos no grasas % m/m, 70 mínimo - Acidez como ácido láctico % m/m: mínimo 0,12 – 0.16 % máximo - Prueba de fosfatasa: negativo - La leche saborizada se debe someter a pasteurización de flujo continuo de 72°C - 76°C por 15 segundos, o pasteurización discontinua de 61 °C a 63° C por 30 minutos. - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 1419. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos con concepto sanitario favorable, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, con fecha de expedición menor a un año. - Durante el transporte se debe mantener las condiciones de conservación indicadas por el fabricante (refrigeración o temperatura ambiente). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Caja en Tetra Pak o bolsa de polietileno, grado alimentario de primer uso. - En caso de que el empaque sea en caja Tetra Pak (para la presentación de 200 ml), el producto se debe entregar con pitillo biodegradable y de grado alimentario de primer uso (se debe anexar ficha técnica del pitillo). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano”. Y la Resolución 557 de 2022, “Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 5109 de 2005 con relación al rotulado y etiquetado de alimentos”. - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. |
| Presentación | - Empaque de 200 mililitros |

| Nombre del Producto (SIBOL) | MANTEQUILLA |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40420 |
| Nombre Comercial del Producto | MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 1407 de 2022. - Cumplir NTC 734. - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Producto graso obtenido exclusivamente de la crema de leche higienizada, sometida a un proceso de batido y amasado, con o sin adición de cultivos lácticos específicos. - Sabor y olor característico. - Color uniforme variando de blanco al amarillo oro. - Textura firme, lisa y uniforme, untuosa, a temperatura ambiente. - Sin huecos y sin acumulación de agua o aire. - Exento de sabor amargo, rancio y enmohecimiento. - Debe estar exenta de grasa de origen vegetal o animal diferente a la láctea, sin sal. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Crema de leche pasteurizada y fermentos lácticos. Vida útil mínima: - 40 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - La mantequilla debe cumplir con los siguientes requisitos: - Materia grasa %m/m: 80% mínimo - Humedad: 16% máximo. - Sólidos lácteos no grasos % mlm, 2,0%máximo - Cloruro de sodio %m/m: 3,0% máximo - Índice de Reichert-Meissel : 22-32 - Prueba de Kreiss: negativa - Prueba de fosfatasa: negativa - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 2310 de 1986. - Cumplir la Resolución 1407 de 2022. - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 734. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Barra en papel de aluminio parafinado, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 125 gramos. - Empaque de 250 gramos. - Empaque de 500 gramos. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | QUESO CAMPESINO |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40521 |
| Nombre Comercial del Producto | QUESO CAMPESINO |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 5894 - Cumplir NTC 750 - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Producto derivado lácteo de consistencia sólida, resultado de la coagulación de la proteína. - El queso campesino está clasificado como queso fresco, semiduro, graso o semigraso. - Sabor y olor característico. - Color blanco crema. - Textura suave y firme. - Sin presencia de texturas viscosas, presencia de babosidades y alto contenido de escurrido. - Sin materias y/o partículas extrañas ni olores extraños. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil. Ingredientes Mínimos: - Leche pasteurizada, cloruro de calcio, cuajo enzimático, sal. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5894.Y NTC 750, - Humedad: 67% máximo. - Materia grasa (en extracto seco) m/m: 45,0% Mínimo. - El producto debe mantenerse refrigerado a temperatura entre 0 y 4°C. Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Producto empacado al vacío en empaque de polietileno, grado alimentario de primer uso, bien sellado. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional” - Cumplir con la Resolución 834 de 2013 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano. - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 500 gramos. - Empaque de 1000 gramos. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | QUESO DOBLE CREMA |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40525 |
| Nombre Comercial del Producto | QUESO DOBLE CREMA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir NTC 5894 - Cumplir NTC 750 - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Queso fresco, semiduro y elástico, de pasta hilada, de textura blanda, difiere del Mozzarella en el porcentaje de humedad y contenido de grasa. - Producto en bloque. - Sabor y olor característico. - Color blanco crema. - Textura consistente, suave - Sin presencia de texturas viscosas ni babosidades. - Sin materias y/o partículas extrañas. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche pasteurizada, cuajo enzimático, sal. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5894 Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Producto empacado al vacío en empaque de polietileno, grado alimentario de primer uso, bien sellado. - Producto en bloque. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 500 gramos - Empaque de 1000 gramos. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | QUESO DOBLE CREMA |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40525 |
| Nombre Comercial del Producto | QUESO DOBLE CREMA TAJADO |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 810 de 2021 - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 5109 de 2005 - Cumplir NTC 5894 - Cumplir NTC 750 - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Queso fresco, semiduro y elástico, ligeramente ácido, de pasta hilada, de textura blanda, difiere del Mozzarella en el porcentaje de humedad y contenido de grasa. - Producto tajado o en lonjas. - Sabor y olor característico. - Color blanco crema. - Textura consistente, suave - Sin presencia de texturas viscosas ni babosidades. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche pasteurizada, cuajo enzimático, sal. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5894 Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Producto empacado al vacío en empaque de polietileno, grado alimentario de primer uso, bien sellado. - Producto debe estar tajado (separador en papel parafinado). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 500 gramos - Empaque de 1000 gramos. |

| Nombre del Producto | QUESO FRESCO |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40526 |
| Nombre Comercial del Producto | QUESO FRESCO DE PASTA HILADA TIPO PERA |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. ̶ Cumplir Ley 9 de 1979. ̶ Cumplir Decreto 616 de 2006. ̶ Cumplir Resolución 719 de 2015. ̶ Cumplir Resolución 4506 de 2013. ̶ Cumplir Resolución 2674 de 2013. ̶ Cumplir Resolución 2906 de 2007. ̶ Cumplir Resolución 1407 de 2022 ̶ Cumplir Resolución 2310 de 1986. ̶ Cumplir Resolución 1804 de 1989. ̶ Cumplir Resolución 4143 de 2012. ̶ Cumplir Resolución 4506 de 2013. ̶ Cumplir Resolución 683 de 2012. ̶ Cumplir Resolución 810 de 2021. ̶ Cumplir Resolución 5109 de 2005. ̶ Cumplir Resolución 2492 de 2022. ̶ Cumplir NTC 5894 ̶ Cumplir NTC 750 ̶ Cumplir NTC 4433 Y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias que las sustituyan y vigentes. El producto debe contar con Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Queso fresco, acido, no madurado de pasta hilada - Sabor suave ligeramente acido - Textura elástica, semi blanda, consistente y suave - Aromas ligeros donde predominan notas lácteas y cremosas. - Color blanco intenso, uniforme, sin evidencia de tonalidades amarillentas - Sin presencia de texturas viscosas ni babosidades. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingrediente Mínimo: - Leche pasteurizada, cloruro de sodio, estabilizante, cultivo láctico especifico, cuajo Vida útil mínima: 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir Resolución 1804 de 1989. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5894 Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración (1 – 4 °C). - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, modificatorias que las sustituyan y vigentes. |
| Empaque y rotulado | - Producto empacado al vacío en empaque de polietileno, grado alimentario de primer uso, bien sellado. - Producto por porción - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 38 a 40 gramos |

| Nombre del Producto (SIBOL) | YOGURT |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40631 |
| Nombre Comercial del Producto | YOGURT ENTERO SABORES SURTIDOS |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1804 de 1989 - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 4143 de 2012 - Cumplir NTC 4433 - Cumplir NTC 805 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Producto obtenido a partir de la leche higienizada o pasteurizada, coagulada por la acción de lactobacillus bulgáricus y streptococcus termóphilus, los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. - Sabor: ligeramente ácido, dulce y correspondiente al declarado. - Olor: correspondiente al sabor declarado. - Color: correspondiente al sabor declarado. - Textura: consistencia suave, homogénea y espesa. - Se permite la presencia de estabilizantes y espesantes. - Se permite la adición de trozos de frutas, correspondiente al sabor declarado. - Sabores surtidos. - Sin materias y/o partículas extrañas. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche entera higienizada, azúcar, cultivo láctico. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 805 de 2005. . Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Bolsa de polietileno o polipropileno, grado alimentario de primer uso. - Vaso de polietileno, grado alimentario de primer uso (por solicitud del comitente comprador). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional.” |
| Presentación | - Empaque de 150 mililitros - Empaque de 1000 mililitros. |

| Nombre del Producto (SIBOL) | YOGURT |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40631 |
| Nombre Comercial del Producto | YOGURT GRIEGO NATURAL |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1804 de 1989 - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 4143 de 2012 - Cumplir NTC 4433 - Cumplir NTC 805. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Es un yogurt con un contenido alto en proteína, el cual proviene de la concentración de los sólidos proteicos de la leche, fermentado por la acción de bacterias, las cuales deben ser viables, abundantes y activos en el producto hasta el final de su vida útil. - Sin azúcar añadido. - Sabor: Sabor característico, ligeramente ácido - Textura: consistencia suave, espesa y cremosa. - Sin materias y/o partículas extrañas. Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche higienizada o pasteurizada, cultivos lácticos. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 805. . Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2476 de2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Vaso de polietileno o polipropileno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños - mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 150 gramos. - Empaque de 500 gramos |

| Nombre del Producto (SIBOL) | YOGURT |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40631 |
| Nombre Comercial del Producto | YOGURT GRIEGO SABORES SURTIDOS |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1804 de 1989 - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 4143 de 2012 - Cumplir NTC 805. - Cumplir NTC 4433 Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Es un yogurt con un contenido alto en proteína, el cual proviene de la concentración de los sólidos proteicos de la leche, fermentado por la acción de bacterias, las cuales deben ser viables, abundantes y activos en el producto hasta el final de su vida útil. - Con o sin salsa de frutas (de acuerdo a lo solicitado por el comitente comprador). - Sabor: ligeramente ácido y correspondiente al sabor declarado. - Textura: consistencia suave, espesa y cremosa. - Sabores surtidos. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche higienizada o pasteurizada, cultivos lácticos. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 805. . Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2476 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Vaso de polietileno o poliestireno, grado alimentario de primer uso. - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños - mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” |
| Presentación | - Empaque de 150 mililitros |

| Nombre del Producto (SIBOL) | YOGURT |
| --- | --- |
| Código SIBOL | 40631 |
| Nombre Comercial del Producto | YOGURT LIGHT |
| Calidad | Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. - Cumplir Ley 9 de 1979. - Cumplir Decreto 616 de 2006. - Cumplir Resolución 719 de 2015. - Cumplir Resolución 4506 de 2013. - Cumplir Resolución 2674 de 2013. - Cumplir Resolución 2906 de 2007. - Cumplir Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1804 de 1989 - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir Resolución 4143 de 2012. - Cumplir Resolución 2505 de 2004. - Cumplir Resolución 683 de 2012. - Cumplir Resolución 810 de 2021. - Cumplir Resolución 5109 de 2005. - Cumplir Resolución 2492 de 2022. - Cumplir Resolución 4143 de 2012 - Cumplir NTC 4433 - Cumplir NTC 805. Y demás normas que las modifiquen, complementen, aclaren, adicionen y/o sustituyan. El producto debe contar con Notificación Sanitaria -NSA-, Permiso Sanitario -PSA- o Registro Sanitario – RSA- vigente, expedido por el INVIMA. |
| Requisitos Específicos | Descripción Física: - Producto obtenido a partir de la leche higienizada descremada, coagulada por la acción de lactobacillus bulgáricus y streptococcus termóphilus. los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. - Yogurt descremado sin azúcar añadido , bajo en calorías. - No se permite la adición de edulcorantes naturales como el azúcar. - Sabor: ligeramente ácido, correspondiente al declarado, sabores surtidos. - Olor: correspondiente al sabor declarado. - Color: correspondiente al sabor declarado. - Textura: consistencia suave, homogénea y semi fluida, sin presentar grumos. - El producto a suministrar debe ser de primera calidad. - Las características mencionadas en la presente ficha deben mantenerse hasta cumplir su vida útil mínima. Ingredientes Mínimos: - Leche higienizada descremada o semidescremada, edulcorantes permitidos, cultivos lácticos. Vida útil mínima: - 18 días desde el momento de la entrega en la unidad operativa. Características fisicoquímicas y microbiológicas: - No deben presentar signos de infestación o deterioro ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. - Cumplir con el Resolución 2310 de 1986. - Cumplir Resolución 1407 de 2022 - Cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 805 de 2005. . Transporte: - Vehículo para transporte de alimentos, con CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, emitido por la Entidad Territorial de Salud - ETS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MENOR A UN AÑO. - El producto debe transportarse a temperatura de refrigeración. - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las condiciones externas del medio ambiente. - Cumplir con la normatividad para transporte de alimentos; resolución 2674 de 2013, resolución 2505 de 2004 y demás normativa vigente, que la modifiquen o la complementen. |
| Empaque y rotulado | - Bolsa de polietileno o polipropileno, grado alimentario de primer uso. - Vaso de polietileno, grado alimentario de primer uso (por solicitud del comitente comprador). - El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. - Producto embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas, que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio en la parte interna ni externa del producto. - Se debe asegurar que el manejo del producto durante el ensamble se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad de los productos. - Evitar el llenado saturado en las canastillas, con el fin de prevenir daños mecánicos en el almacenamiento y transporte de los productos. - Cumplir con la Resolución 5109 de 2005 “por medio de la cual se establece los parámetros y reglamento técnico para el rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.” - Cumplir con la Resolución 810 de 2021 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.” - Cumplir Resolución 2492 de 2022 “Por la cual se modifican los artículos 2,3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la Resolución 810 de 2021 que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano” - Cumplir con la Resolución 4143 de 2012 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional.” |
| Presentación | - Empaque de 150 mililitros - Empaque de 1000 mililitros |